КПЛВ.492154.077-11 – обозначение по Классификатору ЕСКД

КПЛВ – буквенный код организации-разработчика КД ПКТИ «Атомармпроект»

492154 – Классификационная характеристика по Классификатору ЕСКД

49 – класс – трубопроводная арматура

2 – подкласс – арматура запорная и невозвратно-запорная со встроенными приводными устройствами

1 – группа – клапаны (вентили), кингстоны, коробки клапанные запорные проходные

5 – подгруппа – сильфонные DN свыше 50 и до 200 включительно

4 – вид – с присоединением к трубопроводу приварным

077 – порядковый регистрационный номер

11 – исполнение

НГ26524-050МАЭ-51 – обозначение по классификатору ЦКБА

НГ – буквенный код организации (СКТБ «Спецпромарматура» г. Новгород – предшественник ПКТИ «Атомармпроект») по ОСТ 26-07-2046-82, взамен которого выпущен СТ ЦКБА 035-2017

2 – тип арматуры – клапаны

6 – конструктивная разновидность типа арматуры – бессальниковые, проходные, сильфонные и др.

524 – порядковый номер изделия в пределах данной конструктивной разновидности (присваивается предприятием-разработчиком)

050 – номинальный диаметр DN

МАЭ – модернизированный, для АЭС

51 – исполнение